|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  | Entwässerung Verkehrswegebau |  | 2 |  |  |
| 01.01. |  | Strasil |  | 2 |  |  |
| 01.01.01. |  | Strasil-Rohrleitungen |  | 2 |  |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entwässerung Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. |  |  |  | Strasil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01. |  |  |  | Strasil-Rohrleitungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0010. |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PVC-U DN/ID 100, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PVC-U DN/ID 100, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle aus PVC, Typ C1 nach DIN 4262-1, mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m, Schlitz- anzahl je m >= 350, mindestens 4 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 552.00.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0020. |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PVC-U DN/ID 150, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PVC-U DN/ID 150, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 150 in Sickerstrang, tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle aus PVC, Typ C1 nach DIN 4262-1, mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m, Schlitz- anzahl je m >= 400, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 2 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 552.00.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0030. |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PVC-U DN/ID 200, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PVC-U DN/ID 200, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 200 in Sickerstrang, tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle aus PVC, Typ C1 nach DIN 4262-1, mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m, Schlitz- anzahl je m >= 120, mindestens 4 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 552.00.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0040. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PVC-U DN/ID 200, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PVC-U DN/ID 200, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 200 in Sickerstrang, tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle aus PVC, Typ C1 nach DIN 4262-1, mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m, Schlitz- anzahl je m >= 120, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 3 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Tonmehlbeimischung. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 552.10.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0050. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PVC-U DN/ID 250, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PVC-U DN/ID 250, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 250 in Sickerstrang, tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle aus PVC, Typ C1 nach DIN 4262-1, mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m, Schlitz- anzahl je m >= 120, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 552.10.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0060. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PVC-U DN/OD 350, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PVC-U DN/OD 350, glatte Fließsohle, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 350 in Sickerstrang, tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle aus PVC, Typ C1 nach DIN 4262-1, mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m, Schlitz- anzahl je m >= 80, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 4 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 552.10.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0070. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 100 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 100 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.10.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0080. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 150 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 150 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.10.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0090. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 200 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 200 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.10.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 5 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0100. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 250 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 250 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.10.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0110. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 350 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 350 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.10.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0120. |  |  |  | Profildichtring DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring DN 200 Profildichtring liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.19.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0130. |  |  |  | Profildichtring DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring DN 250 Profildichtring liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 6 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.19.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0140. |  |  |  | Profildichtring DN 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring DN 350 Profildichtring liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.19.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0150. |  |  |  | Bogen 45° DN 100 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 100 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.21.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0160. |  |  |  | Bogen 45° DN 150 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 150 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.21.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0170. |  |  |  | Bogen 45° DN 200 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 7 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 200 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.21.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0180. |  |  |  | Bogen 45° DN 250 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 250 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.21.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0190. |  |  |  | Bogen 45° DN 350 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 350 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.21.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0200. |  |  |  | Bogen 90° DN 100 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 100 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.20.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 8 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 150 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0210. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 150 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.20.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0220. |  |  |  | Bogen 90° DN 200 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 200 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.20.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0230. |  |  |  | Bogen 90° DN 250 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 250 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.20.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0240. |  |  |  | Bogen 90° DN 350 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 350 aus PVC-U Bogen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.20.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 9 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0250. |  |  |  | Endstopfen DN 100 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 100 aus PVC-U Endstopfen liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.80.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0260. |  |  |  | Endkappe DN 150 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endkappe DN 150 aus PVC-U Endkappe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.80.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0270. |  |  |  | Endkappe DN 200 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endkappe DN 200 aus PVC-U Endkappe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.80.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0280. |  |  |  | Endkappe DN 250 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endkappe DN 250 aus PVC-U Endkappe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 10 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.80.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0290. |  |  |  | Endkappe DN 350 aus PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endkappe DN 350 aus PVC-U Endkappe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.80.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0300. |  |  |  | Schachtfutter DN 100 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 100 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sicker- rohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 558.89.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0310. |  |  |  | Schachtfutter DN 150 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 150 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sicker- rohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 558.89.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0320. |  |  |  | Schachtfutter DN 200 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 11 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 200 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sicker- rohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 558.89.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0330. |  |  |  | Schachtfutter DN 250 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 250 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sicker- rohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 558.89.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0340. |  |  |  | Schachtfutter DN 350 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 350 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sicker- rohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 558.89.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0350. |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 100, Länge ca. 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 100, Länge ca. 1,00m Auslaufstück liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 12 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.79.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0360. |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 150, Länge ca. 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 150, Länge ca. 1,00m Auslaufstück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.79.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0370. |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 200, Länge ca. 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 200, Länge ca. 1,00m Auslaufstück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.79.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0380. |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 250, Länge ca. 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 250, Länge ca. 1,00m Auslaufstück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.79.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0390. |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 350, Länge ca. 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück mit Froschklappe DN 350, Länge ca. 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 13 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.79.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0400. |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0410. |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0420. |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 14 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0430. |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0440. |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende einschiebbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.60.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0450. |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende einschiebbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.60.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 15 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0460. |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende einschiebbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.60.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0470. |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende einschiebbar, Strasil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.60.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0480. |  |  |  | T-Stück DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 100 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.30.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0490. |  |  |  | T-Stück DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 16 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.30.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0500. |  |  |  | T-Stück DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 200 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.30.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0510. |  |  |  | T-Stück DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 250 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.30.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0520. |  |  |  | T-Stück DN 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 350 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.30.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0530. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 150/DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 17 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 150/DN 100 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.31.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0540. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/DN 100 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.32.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0550. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/DN 100 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.33.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0560. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 100 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.34.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 18 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0570. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/DN 150 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.31.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0580. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/DN 150 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.32.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0590. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 150 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.33.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0600. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/DN 200 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.31.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 19 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01.01.01.0610. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 200 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.32.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0620. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/DN 250 T-Stück liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.31.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0630. |  |  |  | Abzweig 45° links DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° links DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.40.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0640. |  |  |  | Abzweig 45° links DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° links DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.40.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 20 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0650. |  |  |  | Abzweig 45° links DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° links DN 200 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.40.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0660. |  |  |  | Abzweig 45° links DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° links DN 250 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.40.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0670. |  |  |  | Abzweig 45° links DN 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° links DN 350 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.40.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0680. |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 21 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.50.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0690. |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.50.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0700. |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 200 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.50.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0710. |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 250 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.50.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0720. |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° rechts DN 350 Abzweig liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 22 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.50.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0730. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 150/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 150/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.41.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0740. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 200/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 200/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.42.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0750. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 250/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 250/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.43.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0760. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 350/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 23 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 350/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.44.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0770. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 150/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 150/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.51.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0780. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 200/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 200/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.52.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0790. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 250/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 250/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.53.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 24 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 350/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0800. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 350/ DN 100 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.54.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0810. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 200/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 200/ DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.41.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0820. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 250/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 250/ DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.42.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0830. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 350/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 350/ DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil® FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.43.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 25 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01.01.01.0840. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 200/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 200/ DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.51.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0850. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 250/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 250/ DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.52.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0860. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 350/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 350/ DN 150 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.53.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0870. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 250/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 250/ DN 200 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.41.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 26 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0880. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 350/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung links DN 350/ DN 200 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.42.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0890. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 250/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 250/ DN 200 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.51.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0900. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 350/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung rechts DN 350/ DN 200 Abzweig liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.52.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0910. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 150/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 150/ DN 100 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 27 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.11.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0920. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/ DN 100 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.12.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0930. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/ DN 100 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.13.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0940. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 100 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.14.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0950. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/ DN 150 Muffe liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 28 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.11.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0960. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/ DN 150 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.12.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0970. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 150 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.13.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0980. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/ DN 200 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0990. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 29 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.12.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1000. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/ DN 250 Muffe liefern und einbauen. System: Strasil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 557.11.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  |  | Zusatzpositionen ohne Material bzw. Leistung Fränkische |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die nachfolgenden Positionen beinhalten kein Material oder Leistung der Fränkischen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.1010. |  |  |  | Sandiges, kiesiges Filtermaterial für Leitungszone |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sandiges, kiesiges Filtermaterial für Leitungszone Abgestuftes Filtermaterial entsprechend RAS-Ew (Filterkriterien nach Cistin/Ziems) und DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben (Mindestabmessungen B/H = 0,30/040 m) als Auflager (mind. 0,10 m),seitlich des Rohres zur Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als Rohrüberdeckung (mind. 0,20 m) einbauen. Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des Rohres hat bis zu 30 cm über dem Rohrscheitel von Hand zu erfolgen; darüber ist entsprechend DIN EN 1610 ein leichtes mechanisches Verdichtungsgerät zu verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m³ |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 30 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Summe 01.01.01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Summe 01.01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Summe 01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 06.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 31 |  |